- Nomenclature composants.10/11.8Ghz

| Composants | Valeur | Commentaires | Vendeur | Reférence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Print | Epoxy 0.8mm | Er = 4.7 | Radio Spare |  |
| T1, 2, 3 | BFR92a | Smd |  |  |
| T4 | BFR93A | Smd |  |  |
| T5, 6, 7 | NE32584C | NEC | R.F.Elettronica |  |
| MMIC 1 | ERA3 |  |  |  |
| MMIC 2 | ERA1 |  |  |  |
| Résonateur 1 | Bouchon plomberie | Dim.int.22 X 7mm | Probe = 3mm Vis = 3mm |  |
| Résonateur 2 | Bouchon plomberie | Dim.int.18 X 5mm | Probe = 2.2mm |  |
| C1, 3, 13, 14, 19, 20, 24, 25 | 100 pf | 0805 |  |  |
| C2 | 22 pf | 0805 |  |  |
| C4,7, 16, 18, 21, 27 | 2n2 | 0805 |  |  |
| C5, 8, | 3pf9 | 0805 |  |  |
| C6, 9, 26 | 1 nf | 0805 |  |  |
| C10, 17 | 4.7 pf | ATC100 de préférence | Radio Spare Ou R.F.E |  |
| C11 | 1.3 pf | ATC100 de préf. | idem |  |
| C12,15 | 4,7µf | tentales |  |  |
| C20 | 47pf | 0805 |  |  |
| C22, 23 | 1pf | ATC ou HQ | Idem |  |
| CV1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5 pf smd | Johanson miniature | R.F.Elettronica | VC24 |
| L1 | 100 nh | Smd | Radio spares | 190-9756 |
| R1, 5, 8, 12 | 2.7 k | 0805 |  |  |
| R2, 6 | 27 k | 0805 |  |  |
| R3, 14, | 10 ohms | 0603 |  |  |
| R4, 7, 15, 20 | 100 ohms | 0805 |  |  |
| R11,13, 16, 17, 18, 19, 21, 22 | 68 ohms | 0805 |  |  |

Quelques précisions de montage.

Le premier filtre, L2, L3 est constitué de deux self de 4 spires bobinés sur un diamètre de 3,5mm pour les fréquences d’entrée de 104 à 112 Mhz. Pour une fréquence supérieure, le diamètre passe à 2.8 mm.

Dans tous les cas ses selfs sont bobinés en sens inverse. La longueur est de 10 mm et la prise est centrale.

La mise à la masse des « pads » de masse des 5 derniers étages (NE325 et ERA) doit être soignée.

Sur mes dernières versions, tous les condensateurs ajustables sont des Johanson 1.2 à 5pf miniature.

Ils sont tous monté côté imprimé, le réglage de l’ensemble s’en trouve facilité.

Le circuit imprimé est monté à 8 mm au-dessus du fond du boîtier Schubert. Ne pas oublié de recouvrir celui-ci d’absorbant.