Pour le montage, dans l'ordre:
-Couper le print aux dim de la boite.
-Percer le print (0.85)
-Placer les rivets, puis les mâter.
.........................

Préparation du boîtier.
-Tracer sur les deux demis flasques( intérieur) , l'emplacement du print à 
8mm au dessus du fond.
-Tracer sur l'extérieur à 7.5mm du fond l'emplacement des prises sma (ou 
autre).
-Toujours à l'extérieur à 15mm du fond, l'emplacement des 5 by-pass.
-Percer les flasques.

pour assembler boîtier et print, je procède comme suit ...
Je prépare une  cale à la hauteur nécessaire. Dans le cas qui nous intéresse 
= 17mm
J'assemble le Schubert, la "tête en bas". Le couvercle du dessus est a plat 
sur la table, je positionne les deux côtés de la boîte (ne vous trompez pas 
de côté.. l'emplacement des SMA sur le haut).
Je dispose la cale de 17mm sur le fond , je positionne le print par dessus 
cette cale.. si vous avez bien travaillé, les trous des SMA doivent bien 
correspondre aux empreintes du print.
Si ce n'est pas le cas, modifier la hauteur de la cale.. avec un peu de 
patience l'alignement peut-être parfait...

-Si l'alignement est bon, vérifiez que le couvercle du haut puisse bien être 
refermé...
c'est bon...
alors on soude le print .. quelques points sur la périphérie du print pour 
solidariser le tout...deux point aux coins du Schubert.
- retournez le tout, retirez le couvercle (dessus) et souder le print sur la 
totalité de sa périphérie.
Terminer par un joli cordon de soudure, côté print.
-Positionnez et soudez les prises, les by-pass..
- câblez les Bye-pass (utile pour la mise en route).
-A l'exception des 5 mmic, câblez la totalité des composants.ATTENTION pour 
la commutation émission, de câbler les composants qui correspondent a votre 
option..
Je vous rappelle que vous avez le choix entre:
Commut par tension continu sur le coax en TX ..
Commut par Vox HF..
ou Commut par une commande PTT extérieure ( mise à la masse)

Mise au point:
(OL pas nécessaire pour cette étape)
-Câblez sur les bye-pass de sorties +5TX, +5RX, Point foid coax.. une LED 
avec 560ohms en série..
Pour point froid relais, la LED et sa résistance seront câblés entre le 
bye-Pass et le + 12v permanent.
-raccordez une alimentation 12 volts, si possible limité à 500ma pour la 
première mise en rte...
Si ce courant est dépassé... sortez votre loupe et votre schéma... vous ne 
remettrez en route qu'après avoir trouvé votre erreur...
- Positionner le pot R12 côté "masse"
-raccordez votre radio sur l'entrée..
-vérifiez la présence du +5V RX (sortie de T6).. petite vérif que cette 
tension est bien présente à l'emplacement des futurs mmic (3, 4, 5). La led 
provisoire câblé sur le bye-pass de sortie doit être allumé.
-passez en émission. on en entend le relais collé..puis, dans l'ordre.. la 
LED RX s'éteint, la LED relais s'éclaire, puis la LED TX s'éclaire à son 
tour.
-Vérifiez la présence du +5V à l'emplacement de mmic1 et 2.
-repasser en réception...
Toujours dans l'ordre.. TX s'éteint, RELAIS s'éteint, puis RX s'allume...
...........................
Tout est OK?
Parfait!
on coupe le jus, on câble les mmic.. on raccorde l'OL..
Pot R11 à zéro.. ce potentiomètre sera réglé après raccordement du LNA
.....ça doit parler en RX..
Puis passage en émission..
Dans un premier temps, réglez R12 pour +10dBm en sortie..
Et voila..
Pensez à la petite modif sur le print (pontage de deux plans de masse sur le 
dessus, visible ici:

http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/Transverter%2013cm/Modif%20double%20face.pdf

Deuxième modification.. pour les OM utilisant le KIT fourni par notre ami F1CHF, et souhaitant une commutation TX/RX par vox H.F.

Si le transistor T5 n’est pas un BSP78, mais un IRLL014.. il vous faudra câbler impérativement une résistance de 120K entre la Gâte de T5 et la masse.

page 3...